集群计算服务器
性能参数：
CPU：国产处理器≥1颗，核心≥8,线程≥16，主频≥3.0Ghz。
内存：内存插槽≥4个，内存≥32G。
硬盘：2.5/3.5英寸SATA热拔插插槽≥4个，m.2 SSD插槽≥2个；3.5寸4TB 7200转SATA3硬盘≥2块，固态硬盘≥480G ，M.2 SSD硬盘≥240G 。
设备平均故障间隔时间（MTBF）≥200000小时。
功能参数：
要求采用超融合基础架构，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块。
管理平台采用B/S（Broswer/Server）架构，支持中文图形化操作界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置和操作。
支持将服务器主机节点添加为计算集群，为上层业务平台提供统一的计算、存储、网络资源调度，形成基础计算平台支撑，为提供强大的横向扩展能力，需支持在集群中添加、移除服务器主机节点。
支持虚拟机性能状态监控，能以小时、天、周、月、季度、半年、一年或自定义时间维度，对主机CPU使用率、内存使用率、磁盘IOPS等性能进行监控记录。
为提供更高的得盘率及更优的访问速度，需采用分布式存储架构；可以将服务器集群中多个节点的本地磁盘融合为统一存储资源空间；具备在线横向扩展能力，任一节点故障，都不会影响数据的正常访问。
存储池可以设置的冗余策略至少包括：单副本、2副本、3副本、纠删码等冗余策略，纠删码可以按照2数据1校验的方案部署并实际使用，磁盘空间的利用率≥66%。 
支持数据均衡负载策略，当存储池扩容或者节点/容量盘出现故障时可以触发数据重分布，数据均衡的过程不会导致业务中断、也无需人工干预。
支持多级缓存技术，可以智能化地预先将热点数据从机械盘缓存到SSD和内存中，从而让热点数据的IO更加高效。
▲为保证硬盘故障后，数据可以快速重构，要求所投产品在分布式存储的方案下，每1T数据重构时间≤15分钟。需提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明复印件并加盖投标人公章。
▲要求所投产品符合国家GB/T 9254的相关标准且测试结果，在30MHz~1GHz和1GHz~6GHz频率范围内不会造成辐射以及无线电干扰。提供第三方权威测试报告复印件，需提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明复印件并加盖投标人公章。
