## 手摇医用转移车技术要求

1、尺寸：长≥2000mm，宽≥700mm，床面离地最低高度≥570mm，升降高度≥280mm。

2、两侧各1片ABS护栏，总长≥1000mm、高≥260mm。

3、背部升降≥75°。

4、产品主要框架结构采用五金焊接成型，外型美观、结构坚固。床面板与护栏为PP吹塑一体成型。

5、结构组成：由车体，床面，护栏，中控脚轮，导向轮，摇杆，刹车脚踏及配件(输液架、床垫)组成。

6、通过摇杆可以实现床体的上升或下降，通过气弹簧可选择半卧位功能，床面靠背部分可折起，通过脚踏刹车可以实现刹车和解刹车。

7、中控式刹车，使用6英寸脚轮，采用国际先进的中控刹车系统，通过脚踏刹车实现刹车和解刹车；配有中央导向轮装置使车体行驶稳定、可靠、轻巧。

8、床体配备氧气瓶架及锁紧开关；在床架的四个角分布盐水架孔位，灵活方便。