有害生物防治招标需求

基本情况：我院占地面积约267亩，树木植被繁茂导致有害生物比较多列如：白蚁、老鼠、蟑螂、红火蚁、跳蚤、蚊虫、臭虫等昆虫。

服务范围：天心大道3616号门诊楼、住院部、荣誉军人综合楼、休养中心、家属区所有区域。

防治对象：白蚁、老鼠、蟑螂、红火蚁、跳蚤、蚊虫、臭虫，飞蚁、等有害生物。

技术要求：1、防治策略必须遵循安全、环保、高效的原则，优先使用环境治理、物理防治方法科学、审慎使用化学药剂，符合国家环保及药品管理规定。

- 服务频率：每周不得低于1次全面检查、维护、施药的频率。每周进行1次专项消杀。（全年52周不得少于52次）

- 应急服务： 要求提供24小时应急响应如接到虫情报告后1小时内现场处置。

具体措施：鼠类防治： 规定防鼠设施的检查与维护（挡鼠板、防鼠网）、毒饵站/粘鼠板的数量、布放位置图、检查记录频率。

蚊蝇防治：明确孳生地检查与清理要求、喷洒/喷雾处理的范围与时机、灭蝇灯的数量与布置。

蟑螂防治： 规定使用药剂类型（推荐使用胶饵）、重点区域（食堂、管道井等）的处理频率。

白蚁防治：技术人员通过工具和经验，查找蚁路、分飞孔、危害特征，确定主巢位置和蚁种（如散白蚁、家白蚁等），不同蚁种治法有差异。

主要灭治技术： 化学屏障灭治法（传统主流）：在危害区域周围墙体、地面钻孔，注入专用白蚁防治药剂，形成新的化学屏障，同时通过药剂的传递效应杀灭群体。饵剂监测系统（现代主流，更环保）：

在建筑物周围和内部潜在路径安装装有饵料的监测站。工蚁取食饵料后，将缓效药剂带回巢穴，通过交哺、肛饲等行为在整个群体中传递，最终导致全巢白蚁逐渐死亡。此方法针对性强，不污染室内环境。 物理灭治法：针对局部危害，可采用高温、冷冻、电击、微波等方法直接处理受侵染木构件，但通常作为辅助手段。

后续维护与复查：灭治处理后，需签订合同并定期（如每年1-2次）复查，确保长期效果。药品与器械要求： 所用农药必须“三证”（农药登记证、生产许可证、产品标准证）齐全，符合国家规定，优先使用低毒、高效、对环境友好的制剂。提供主要药品清单、安全数据说明书（MSDS）。施工器械需处于良好状态。

管理及人员要求：

1. 服务团队： 要求指定固定的项目经理和服务专员，并提供其资质证明（如：有害生物防制员职业资格证书）。

2. 服务流程： 要求提供标准化的服务流程（检查、记录、处理、报告、回访）。

3. 安全要求： 必须制定施工安全方案，为施工人员购买保险，施工前后需有明确的告知和警示程序，杜绝安全事故。

4. 文档报告：

服务报告： 每次服务后需提供详细报告，包含检查情况、处理措施、用药记录、发现问题及建议。

监测数据： 定期提供有害生物密度监测数据（如鼠饵盗食率、蟑螂阳性率等）及趋势分析。

投标人资质要求：

1. 基本资格： 独立法人资格，营业执照经营范围包含“有害生物防治”或“病媒生物防治”。

2. 专业资质： 具备中国卫生有害生物防治协会（CPCA）或地方协会颁发的相应等级服务资质证书（如：A级、B级等）。

3. 业绩经验： 提供近2-3年内类似项目（如机关、医院、餐饮、大型物业等）的服务合同及用户评价作为证明。

4. 信誉要求： 无重大安全、质量事故记录，无违法犯罪记录。