1.注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%；

2.速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h；

3.预置输液总量范围：0.01-9999.99ml；

4.快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

5.可自动统计不少于四种累计量：包含24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量；

6.支持注射器规格：包含1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

7.注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹；

8.无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称；

9.不少于9种注射模式：包含速度模式、时间模式、体重模式、首剂量模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式和间断给药模式；具备联机功能；

10.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作；

11.全中文软件操作界面；

12.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调；

13.支持药物库，可储存不少于5000种药物信息；

14.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持10种以上颜色；

15.报警时可通过示意图片直观提示报警信息；

16.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

17.压力报警阈值至少15档可调，最低50mmHg；

18.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示；

19.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液；

20.信息储存：可存储不少于3500条的历史记录；

21.电池工作时间≥5小时。