冲洗器技术参数

电压≥AC200V-240V，50/60Hz;

功率≥80W

压力调节:0-250以上mmHg，可预设工作压力，实际压力高于预设值，自动停转，低于预设值，自动启动;

流量调节:0-2000以上ml/min;

显示窗:具有预设压力和流量、实际压力和流量数码显示，全程实时监控工作压力和工作

流量;

工作模式:恒流/脉冲;

报警方式:声光报警;

配件消毒:泵管及压力传感器均可浸泡、熏消、高温高压消毒灭菌;

使用范围:用于泌尿外科腔镜手术液体灌注，也可用于关节镜、腹腔镜、胆道镜、宫腔镜等

手术的液体灌注